Классификация аритмий сердца

на основе электрокардио-

графических исследований (ЭКГ)

Отчёт по проекту обработки и классификации сигналов ЭКГ (база MIT-BIH)

1. Тема, описание задачи

Тема работы — автоматическая классификация отдельных сердечных сокращений (сегментов ЭКГ) на 5 классов по стандарту AAMI с помощью свёрточной нейронной сети.

Классы AAMI:

| Код | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| N | Normal | Нормальные сокращения |
| S | Supraventricular ectopic | Наджелудочковые экстрасистолы |
| V | Ventricular ectopic | Желудочковые экстрасистолы |
| F | Fusion | Сливные комплексы |
| Q | Unknown | Неизвестные / артефакты |

Цель и подзадачи:

Предобработка сигналов ЭКГ: фильтрация, нормализация, сегментация вокруг R-пиков.

Устранение дисбаланса классов (класс N составляет около 83% данных).

Построение и обучение 1D-CNN с residual-блоками.

Оценка качества модели и анализ ошибок по классам.

Практическая значимость: автоматический скрининг аритмий позволяет ускорить анализ длительных записей ЭКГ и снизить нагрузку на врача-кардиолога.

2. База

В работе используется база MIT-BIH Arrhythmia Database — стандартный набор данных для исследований по классификации аритмий.

Характеристики базы:

Частота дискретизации: 360 Гц.

Количество записей: 48 (по два отведения, используется первое — обычно MLII).

Перевод из ADC в милливольты: gain = 200 ADU/мВ, base = 1024.

Формат: CSV (сигнал) + TXT (аннотации R-пиков и типов сокращений).

Всего сегментов после предобработки: 109 449.

Исходное распределение классов (все данные):

| Класс | Количество | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| N | 90 592 | 82.77 |
| S | 2 781 | 2.54 |
| V | 7 235 | 6.61 |
| F | 802 | 0.73 |
| Q | 8 039 | 7.34 |
| Всего | 109 449 | 100.00 |

Коэффициент дисбаланса (max/min) составляет около 113:1, что делает метрику accuracy неинформативной и требует применения методов балансировки.

3. Параметризация данных

3.1. Предобработка сигнала

Полосовая фильтрация Баттерворта 0.5–40 Гц (порядок 4) — удаление дрейфа изолинии и высокочастотного шума.

Режекторный фильтр (notch) 50 Гц — подавление сетевой наводки.

Z-нормализация сигнала: приведение к среднему 0 и стандартному отклонению 1.

Сегментация: окно [R-100, R+150] = 250 отсчётов (~694 мс) вокруг каждого R-пика.

3.2. Разделение на train/test

Применяется межпациентское разделение (DS1/DS2): записи одного пациента не попадают одновременно в обучающую и тестовую выборки. Это исключает «утечку» данных и даёт честную оценку обобщающей способности.

| Выборка | Размер | Балансировка |
| --- | --- | --- |
| Train (DS1) | 51 001 | Применяется |
| Test (DS2) | 49 691 | НЕ применяется |

3.3. Методы устранения дисбаланса классов

Подготовлено три варианта обучающей выборки:

Weighted — исходные несбалансированные данные + взвешенная функция потерь CrossEntropyLoss с весами классов.

SMOTE — синтетическая интерполяция миноритарных классов; объём вырос до 137 539 примеров.

Аугментации (рекомендуется для ЭКГ) — физически осмысленные искажения сигнала: гауссов шум, масштабирование амплитуды, временной сдвиг, дрейф изолинии, time warping; объём 106 975 примеров.

Веса классов для взвешенного loss:

| Класс | Вес |
| --- | --- |
| N | 0.001 |
| S | 0.041 |
| V | 0.010 |
| F | 0.094 |
| Q | 4.854 |

4. Архитектура нейросети

Используется одномерная свёрточная сеть с residual-блоками (1D ResNet), адаптированная под задачу классификации ЭКГ-сегментов.

Структура модели (ECGResNet):

Stem — начальный свёрточный слой Conv1D (kernel=7) + BatchNorm + ReLU + MaxPool (250 → 125 отсчётов).

Residual-блок 1: 32 → 32 канала (stride=1).

Residual-блок 2: 32 → 64 канала (stride=2, 125 → 63).

Residual-блок 3: 64 → 128 каналов (stride=2, 63 → 32).

Global Average Pooling — агрегация по временной оси.

Классификатор: Dropout(0.3) → Linear(128→64) → ReLU → Dropout(0.3) → Linear(64→5).

Параметры residual-блока:

Два свёрточных слоя Conv1D (kernel=5) с BatchNorm и ReLU.

Skip-соединение y = F(x) + x для стабилизации градиентов.

Dropout 0.2–0.3 для регуляризации.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип сети | 1D ResNet (ECGResNet) |
| Базовое число каналов | 32 |
| Dropout | 0.3 |
| Число обучаемых параметров | 184 229 |
| Вход | (batch, 1, 250) |
| Выход | (batch, 5) |

Параметры обучения:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Функция потерь | CrossEntropyLoss |
| Оптимизатор | Adam (lr=1e-3, weight_decay=1e-4) |
| Scheduler | ReduceLROnPlateau (factor=0.5, patience=3) |
| Batch size | 256 |
| Эпох (макс.) | 30 |
| Early Stopping | patience=7 по macro-F1 |
| Стратегия балансировки | aug (аугментации) |

5. Графическое подтверждение

Ниже приведена динамика обучения по эпохам. На валидации модель достигла macro-F1 = 0.9944. Полные графики (loss, accuracy, macro-F1, confusion matrix) доступны в ноутбуке BuildingModel.ipynb.

Динамика метрик по ключевым эпохам:

| Эпоха | Train Loss | Train F1 | Val Loss | Val F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.3413 | 0.8731 | 0.1906 | 0.9426 |
| 10 | 0.0517 | 0.9817 | 0.0337 | 0.9888 |
| 18 | 0.0371 | 0.9869 | 0.0221 | 0.9925 |
| 24 | 0.0309 | 0.9889 | 0.0198 | 0.9925 |
| 29 (лучшая) | 0.0199 | 0.9932 | 0.0156 | 0.9944 |
| 30 | 0.0185 | 0.9938 | 0.0166 | 0.9942 |

Рис. 1. Кривые обучения: loss, accuracy, macro-F1.

Рис. 2. Матрица ошибок на тестовой выборке.

Метрики на тестовой выборке (по классам):

| Класс | Precision | Recall | F1 | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0.9539 | 0.8644 | 0.9069 | 44 239 |
| S | 0.0468 | 0.0947 | 0.0627 | 1 837 |
| V | 0.5486 | 0.9391 | 0.6926 | 3 220 |
| F | 0.0134 | 0.0129 | 0.0132 | 388 |
| Q | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7 |
| Accuracy |  |  | 0.8340 | 49 691 |
| Macro avg | 0.3126 | 0.3822 | 0.3351 | 49 691 |

6. Выводы

- Реализован полный пайплайн обработки ЭКГ: фильтрация, нормализация, сегментация и классификация на 5 классов AAMI.

На валидации (часть DS1) достигнут высокий macro-F1 = 0.9944, что подтверждает способность модели обучаться на сбалансированных данных.

На независимой тестовой выборке (DS2, межпациентское разбиение) Accuracy = 0.8340, Macro-F1 = 0.3351. Заметное снижение Macro-F1 указывает на проблему обобщения на новых пациентов, особенно для миноритарных классов S, F, Q.

Класс N распознаётся надёжно (F1 = 0.91), класс V — удовлетворительно (F1 = 0.69), однако классы S, F и Q практически не распознаются на тесте.

Большой разрыв между валидацией и тестом — следствие межпациентской вариабельности морфологии ЭКГ и сильного дисбаланса: аугментации/SMOTE улучшают баланс внутри DS1, но не покрывают разнообразие пациентов DS2.

7. План дальнейшей работы

- Сравнить три стратегии балансировки (weighted, SMOTE, aug) на тесте DS2 и выбрать оптимальную по macro-F1.

Расширить и усилить аугментации, ориентированные на межпациентскую вариабельность.

Исследовать более ёмкие архитектуры: глубокие 1D ResNet, CNN+BiLSTM.